ФАЗЫ МОНТАЖА

НОМЕНКЛАТУРА

| № | КОЛ-ВО | МАТЕРИАЛ | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 2 | Камень | Низ цоколя |
| S2 | 2 | Камень | Низ цоколя |
| S3 | 2 | Камень | Низ цоколя |
| S4 | 2 | Камень | Низк цоколя |
| L1 | 1 | Камень | Верх цоколя |
| L2 | 2 | Камень | Верх цоколя |
| L3 | 2 | Камень | Верх цоколя |
| L4 | 2 | Камень | Верх цоколя |
| L5 | 1 | Камень | Верх цоколя |
| G1 | 2 | Камень | Стойка |
| G2 | 2 | Камень | Стойка |
| N1 | 1 | Камень | Перемычка |
| N2 | 1 | Камень | Перемычка |
| N3 | 1 | Камень | Перемычка |
| U | 2 | Камень | Установочные клинья |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС ОБЛИЦОВКИ: 575 КГ

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Внимание!

- Перед тем, как приступить к установке и эксплуатации камина, внимательно прочтите рекомендации, данные в инструкциях по монтажу и эксплуатации, приданных к топке и обшивке.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ

- Основание, стены и потолок, непосредственно связанные с камином, не должны включать в свой состав воспламеняющиеся материалы. Ни один горючий материал не должен находится на расстоянии менее 20 см от внутренней стенки камина.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Начертите на полу ось камина. Наметьте и сделайте различные пазы и точки анкерного крепления (анкерный болт).  Устройте подвод свежего воздуха как можно ближе к топке.

-  Установите топку по высоте в соответствии с цоколями S4 и L5. Подключите топку к дымоходу.

- Установите на место детали S и U, составляющие основание цоколя, скрепите при помощи наличников из гипса и набивки. Установите и скрепите элементы L на их опорном основании.

- Установите на место стойки G1, G2 и перемычку N. Скрепите.

- Сложите вытяжной колпак из негорючего материала. Установите решетки выхода горячего воздуха. Обштукатурьте колпак.

ГАРАНТИЯ

Ответственность изготовителя ограничивается поставкой камина. Камин должен быть установлен согласно профессиональным правилам, указаниям настоящей инструкции и требованиям DTU (унифицированной тех. документации). Монтаж должен быть осуществлен квалифицированным специалистом, действующим от имени предприятия, готового нести полную ответственность за окончательный монтаж.